昆区疾病预防控制中心2021年第二季度

生活饮用水卫生监测工作报告

根据内蒙古自治区卫生健康委员会关于《内蒙古自治区生活饮用水水质监测信息公开方案的通知 》要求，昆区疾控中心于2021年第二季度对全区生活饮用水监测点开展卫生监测工作，现就监测情况报告如下：

一、监测内容

1.监测项目

监测项目33项，包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂（其中如果总大肠菌群不超标则无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌）。

2.监测点设置

昆区阿尔丁大街与文化路交叉口居然新城东门小麦穗西北菜铁锅焖面，昆区青年路甲13街坊10栋5号，昆区白云路北段沁乐食品经销店。

3.样品采集及保存

水质微生物检测使用无菌瓶无菌取样，采样500mL；100ml塑料瓶（用于采集检测挥发酚、氰化物的水样）；100ml塑料瓶（用于采集检测汞的水样）；100ml蓝盖玻璃瓶（用于采集检测三氯甲烷、四氯化碳的水样）；1.5L聚乙烯塑料瓶（用于采集检测其他常规指标的水样）；固体氢氧化钠，用于保存挥发酚和氰化物、汞固定剂，由硝酸和重铬酸钾按照1:9的比例配置而成，用于保存汞、抗坏血酸，用于保存三氯甲烷和四氯化碳，所采样品均避光冷藏保存，及时送至中心化验室。

4.监测依据

评价依据：生活饮用水卫生标准GB 5749-2006

检验依据：

生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006

生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006

生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006

生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T5750.12-2006

生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指GB/T5750.4-2006

二、结果报告

3份水样检测结果，具体见附表一

昆区疾病预防控制中心

2021年6月9日

附件一：附表1

附件二：检验报告三份

附表一

昆区生活饮用水水质监测结果—2021年第二季度信息公开

评价标准：GB5749-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准

检验方法：GB/T5750-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法

水样类型：末梢水

| 指标 | 限值 | 居然新城东门小麦穗西北菜铁锅焖面 | 青年路甲13街坊10栋5号 | 昆区白云路北段沁乐食品经销店 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标 |  |  |  |  |
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 3 | 3 |
| 毒理指标 |  |  |  |  |
| 砷（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉（mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（Ⅵ）/（mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅（mg/L) | 0.01 | <0.0025 | 0.0049 | <0.0025 |
| 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物（mg/L) | 1.0 | 0.399 | 0.464 | 0.795 |
| 硝酸盐(以N计)（mg/L) | 10 | 1.9270 | 3.995 | 5.757 |
| 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.032 | 0.021 | 0.008 |
| 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度（NTU） | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.26 | 8.23 | 8.14 |
| 铝（mg/L) | 0.2 | 0.01 | <0.008 | <0.008 |
| 铁（mg/L) | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 锰（mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锌（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 氯化物（mg/L) | 250 | 90.278 | 92.663 | 40.906 |
| 硫酸盐（mg/L) | 250 | 206.873 | 183.349 | 113.961 |
| 溶解性总固体（mg/L) | 1000 | 628 | 586 | 643 |
| 总硬度（以CaCO3计)（mg/L) | 450 | 310 | 294 | 426 |
| 耗氧量（mg/L) | 3.0 | 0.80 | 1.12 | 0.4 |
| 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨氮（以N计） | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 余氯（mg/L) | ≧0.05 | 0.47 | 0.21 | 0.32 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注：1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限；2.总大肠菌群未检出，无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌指标；农村未消毒，无余氯值。 |  |  |  |  |