昆区疾病预防控制中心2021年第一季度

生活饮用水卫生监测工作报告

根据内蒙古自治区卫生健康委员会关于《内蒙古自治区生活饮用水水质监测信息公开方案的通知 》要求，昆区疾控中心于2021年第一季度对全区生活饮用水监测点开展卫生监测工作，现就监测情况报告如下：

一、监测内容

1.监测项目

监测项目33项，包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂（其中如果总大肠菌群不超标则无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌）。

2.监测点设置

昆区少先路99号汉庭酒店一楼，昆区海威小区昆北社区卫生服务中心一楼，昆区青22社区卫生服务中心一楼。

3.样品采集及保存

水质微生物检测使用无菌瓶无菌取样，采样500mL；100ml塑料瓶（用于采集检测挥发酚、氰化物的水样）；100ml塑料瓶（用于采集检测汞的水样）；100ml蓝盖玻璃瓶（用于采集检测三氯甲烷、四氯化碳的水样）；1.5L聚乙烯塑料瓶（用于采集检测其他常规指标的水样）；固体氢氧化钠，用于保存挥发酚和氰化物、汞固定剂，由硝酸和重铬酸钾按照1:9的比例配置而成，用于保存汞、抗坏血酸，用于保存三氯甲烷和四氯化碳，所采样品均避光冷藏保存，及时送至中心化验室。

4.监测依据

评价依据：生活饮用水卫生标准GB 5749-2006

检验依据：

生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006

生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006

生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006

生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T5750.12-2006

生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指GB/T5750.4-2006

二、结果报告

3份水样检测结果，具体见附表一

昆区疾病预防控制中心

2021年3月10日

附件一：附表1

附件二：检验报告三份

附表一

昆区生活饮用水水质监测结果—2021年第一季度信息公开

评价标准：GB5749-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准

检验方法：GB/T5750-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法

水样类型：末梢水

| 指标 | 限值 | 昆区少先路99号汉庭酒店一楼 | 昆区海威小区昆北社区卫生服务中心一楼 | 昆区青22社区卫生服务中心一楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标 |  |  |  |  |
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 4 | 1 | 2 |
| 毒理指标 |  |  |  |  |
| 砷（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉（mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（Ⅵ）/（mg/L) | 0.05 | 0.005 | 0.006 | <0.004 |
| 铅（mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物（mg/L) | 1.0 | 0.46 | 0.49 | 0.80 |
| 硝酸盐(以N计)（mg/L) | 10 | 2.4 | 4.2 | 7.3 |
| 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.023 | 0.019 | 0.008 |
| 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度（NTU） | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.11 | 8.01 | 7.92 |
| 铝（mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁（mg/L) | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 锰（mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锌（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 氯化物（mg/L) | 250 | 51.1 | 51.5 | 48.5 |
| 硫酸盐（mg/L) | 250 | 176.0 | 178.3 | 127.8 |
| 溶解性总固体（mg/L) | 1000 | 475 | 568 | 583 |
| 总硬度（以CaCO3计)（mg/L) | 450 | 258 | 320 | 396 |
| 耗氧量（mg/L) | 3.0 | 0.56 | 1.28 | 0.96 |
| 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨氮（以N计） | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 余氯（mg/L) | ≧0.05 | 0.19 | 0.43 | 0.36 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注：1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限；2.总大肠菌群未检出，无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌指标；农村未消毒，无余氯值。 |  |  |  |  |