乌兰计二村天辰种养殖合作社养殖设施项目

项目实施方案

- 羊场建设

- 本羊场属于大型的种羊场和肥育场，选择在地势高燥、人群不密集、没有环境污染和饲草饲料方便的地方，另外还应该考虑到交通是否方便和水源、水质是否良好等因素。

(1)羊舍要宽敞，否则空气污浊，潮湿、羊多时会发生个别羊吃不到草的现象，影响生长发育。平均每头羊所需面积，成年羊约为1.6-2平方米。育成羊为1-2平方米，怀孕羊、哺乳羊和公羊所占面积，要适当大些。羊舍高度为3.5米。修建羊舍既要考虑到冬季保暖，又要注意通风和夏季防暑。羊舍门应适当宽些，以防羊出入拥挤，造成母羊流产。门的宽度一般为1.5-2米。羊舍地面高出舍外地面20厘米以上，以使羊圈干燥，不存积水。羊舍地面采用c25混凝土浇筑。

（2）羊舍类型:羊舍的建筑形式是根据具体条件而定。因为小尾寒羊适应性较强,舍饲和半舍饲均能很好地生活。目前在产前采用的形式为：

①屋舍圈  屋舍圈以长方形为好 屋顶中央有脊，两侧为陡坡，墙壁采用砖垒成，门设在南面或北面，并且                                            安装1.2米以上宽的门。南侧墙的窗子面积大、数量多，北墙仅1-2个小窗口即可。这样的舍圈夏季能通风透光，比较凉爽，冬向阳背风，比较暖和，有利于保持羊体建康。

②屋舍露天结合圈  在屋舍圈外再垒一个露天圈，屋舍部分遮阴保暖，供羊休息，露天圈阳光充足，便于羊只运到和接受阳光照射。

③长方形羊舍  其内部布局、结构和运动场的设置因饲养地区、饲养方式不同而有所区别。以放牧为主的地方，羊只多在露天过夜，仅在冬春妊娠、产羔期在羊舍内休息，饮水、补饲多在运动场内进行，羊舍内设备非常简单。在舍饲期或以舍饲为主的羊场，羊只多在舍内、运动场内活动，这类羊舍内应有固定的草架、饲槽、饮水槽等。以舍饲为主的长方形羊舍为双列式，双列对头式羊舍，则中间为走道，然后在走道两侧修建带有颈枷的固定式饲槽。走道用水泥、砖石铺成。为保证羊只的运动量，舍外设置相当于舍内面积3-5倍并有遮荫设施的运动场。

④单列羊棚  羊群只在夜间休息或恶劣天气时在羊棚内停留。而喂草和喂料则是在运动场内进行。羊棚多在温暖的地区采用，羊棚的前面为敞开式，后墙上设有窗户。

⑤棚舍结合羊舍  这种羊舍分为两种形式，一是利用原有羊舍的一侧墙体而修成三面有墙、前面敞开的羊棚，平时羊只在棚内过夜，而在冬春产羔期进入羊舍，另一种形式则是三面有墙，而向阳避风的一面为1.0-1.5米高的矮墙，矮墙上部敞开，外面为运动场的羊棚，平时羊只在运动场过夜，冬春季节进入棚内。

⑥农膜暖棚式羊舍  该羊舍实质上为一种更方便实用的棚舍结合式羊舍。这种羊舍可以利作冬春季节白天的阳光来提高夜间羊舍的温

度，避免妊娠和产羔母羊受严寒的危害。这种羊舍可以利用原有三面围墙的敞棚圈舍为基础，在距棚前房沿2-3米处垒一高1.2米的矮墙，矮墙中部留一约2米宽的舍门，矮墙的顶端与棚沿之间用钢结构支撑，上面盖上农膜，并以木条加以固定，舍门以门帘遮挡。在东、西两墙距地面1.5米处各留一个可开可关的进气孔，在棚顶最高处也留两个与进气孔孔径相同的可调节排气窗。暖棚在北方冬季气温降至0-5℃左右时，棚内温度可较棚外提高5-10℃。气温降至-20-30℃时，棚内温度可较棚外温度提高20℃左右。农膜暖棚式羊舍完全采用钢骨架为主体、围墙及所有部体采用组合体的太阳能活动棚。无论何种形式，均应注意出牧前提前打开进气孔、排气窗及圈门，待中午阳光充足时再关闭舍门及进出气口，以提高棚内温度。因农膜易老化，

应及时修补，并及时清理棚内地面，勤垫干土，保持棚内及地面干燥。棚的大小依羊只多少而定，每只母羊平均占棚面积1- 1.2平方米左右。

二、羊舍的其它设备

（1）饲料槽

饲料槽是舍饲养羊的必备设施，用它喂羊既节省饲料，又干净卫生。饲料槽采用钢板焊接成长方形饲槽。饲槽采用有采食孔的、高50-70 cm的钢结构可使羊分散在槽外四周采食。孔的大小依据羊有角与无角可安装活动的栏孔，大小可以调节。

（2）供草架

供草架是用来饲喂长草的盛草用具，用钢筋制作。

1）固定式长形饲槽设在羊舍和运动场上，用钢结构为便于清洗，采用圆底式，并留有一定                                        坡度。靠近羊的一侧设钢颈枷，便于固定羊位，颈枷的宽度根据羊的个体大小而定。长方形饲槽主要饲喂精料、青贮料、碎草等。

2）羔羊哺乳饲槽这种饲槽是种圆形铁架，用钢筋焊接成圆孔架，每个饲槽一般有10个圆形孔，每个孔放置搪瓷碗一个，适宜于哺乳期羔羊的哺乳。

（3）饮水槽

饮水槽固定在羊舍和运动场上，可用镀锌铁皮制成。在其一侧下部设置排水口，以便清洗水槽，保证饮食卫生。水槽高度以羊方便饮水为宜。

- 太阳能路灯

- 为方便照顾产羔、及夜间出行需求，需要在院内安装6.5米太阳能路灯12盏。

- 监控系统

- 由于本羊圈面积较大，故需安装监控系统，方便照看羊舍实时动态。