编号：BTDS17-0049

建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项目名称：   金属深加工园区复业路东侧一号地标准化

厂房及配套基础设施建设项目

建设单位(盖章):    包头市泰达经济开发有限公司

编制日期：2017年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30

个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应

填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中

居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总

量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管

部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批项目的环境保护行政主管部

门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 金属深加工园区复业路东侧一号地标准化厂房及配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 包头市泰达经济开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 吴刚 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 孙志鹏 |  |  |
| 通讯地址 |  | 内蒙古 省（自治区、直辖市） 包头 市（县） 青山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13029540977 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 014010 |
| 建设地点 |  | 内蒙古包头金属深加工园区内110国道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4700房屋建筑业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 74262.647 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | -- |  |
| 总投资 （万元） | 9200 |  |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 30.5 |  | 环保投占 总投资比例 |  | 0.33% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 包头市泰达经济开发有限公司拟在内蒙古包头金属深加工园区内110国道南侧建设金属深加工园区复业路东侧一号地标准化厂房及配套基础设施项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第2号令《建设项目环境影响评价分类管理目录》，受包头市泰达经济开发有限公司委托，包头市大森环境产业有限责任公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位经踏勘现场后，结合工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，依据有关资料，按照环评导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、编制依据 2.1 政策、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）》（2016年1月）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月）； （9）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（国发[2013]21 号）； （10）国家发展改革委、财政部《节能项目节能量审核指南》的通知（发改环资[2008]704 号文）； （11）《内蒙古自治区环境保护条例》（1997年9月）； （12）《包头市环境保护条例》（2012年6月）。 2.2技术导则 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》HJ2.1-2017； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》HJ2.2—2008； （3）《环境影响评价技术导则－声环境》HJ2.4—2009。 2.3与项目有关的技术资料及文件 （1）《环境影响评价委托书》； （2）《内蒙古包头金属深加工园区管理委员会文件》。 3、建设项目概况 （1）建设项目名称：金属深加工园区复业路东侧一号地标准化厂房及配套基础设施建设项目。 （2）建设单位：包头市泰达经济开发有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：本项目位于内蒙古包头金属深加工园区内110国道南侧。项目东侧为国港金属公司，金属材料加工厂，西南侧为蒙西水泥公司，北侧、西侧均为空地，南侧为废弃煤场。项目建设用地面积约74262.647m2，建筑面积23961.66m2。项目所在地理位置见附图1，外环境关系见附图3。 （5）主要建设规模：本项目主要为标准化厂房及其配套基础建设项目，项目建成后厂房建筑面积为23961.66m，包括5座厂房，2座办公生活用房、2个库房以及配套基础设施的建设。 （6）工程投资：该项目总投资9200万元。 （7）项目组成：本项目主要为工业厂房及配套设施的建设，本次评价内容不包括厂区生产过程的工艺及污染情况。项目项目建设用地面积约74262.647m2，建筑面积23961.66m2，其中生产厂房建筑面积13486m2，办公生活用房建筑面积为5386.24m2，库房建筑面积约为3708m2，其他辅助设施建筑面积约为1381.42m2。本工程项目组成一览表见表1，主要经济技术指标如表2所示，平面布置见附图2。 表1 本工程项目组成一览表 工程; 名 称; 单 位; 数量; 备 注. 主体工程; 标准化厂房1; m2; 3324; 1座6层（36.5m）的钢筋砼结构车间。. 标准化厂房2; m2; 1596.32; 1座3层（18.5m）的钢筋砼结构车间. 标准化厂房3; m2; 3166; 1座4层（24m）的钢筋砼结构车间. 标准化厂房4; m2; 1620; 1座1F（9m）的轻钢结构车间. 标准化厂房5; m2; 3240; 1座1F（9m）的轻钢结构车间. 标准化厂房6; m2; 540; 1座1F（9m）的轻钢结构车间. 辅助工程; 办公用房; m2; 1939.14; 1座3层（11.2m）的钢筋混凝土结构办公楼. 倒班宿舍; m2; 3447.10; 1座6层（15.9m）的砖混结构宿舍楼. 1号库房; m2; 1728; 1座1层（4.5m）的轻钢结构库房. 2号库房; m2; 1980; 1座1层（4.5m）的轻钢结构库房. 其他辅助设施（包括门卫、配电室、水泵房等）; m2; 1381.42; 砖混结构. 环保工程; 施工厂界围墙; 施工厂界搭建2m高的围墙. 扬尘防尘措施; 施工场地洒水抑尘，物料通过遮盖和库房存放. 施工废水; 施工废水建设一座沉淀池和隔油池. 施工噪声; 尽量选择低噪声机械设备进行施工，施工场地布置在用地范围中央. 依托工程; 给水管网; 园区给水管网，排水管线接入项目区. 供电; 园区市政电网供给. 排水管网; 园区排水管网，最终进入北郊污水处理厂. 供热工程; 施工期不供暖，运营期采用一电厂集中供暖，不建锅炉房。. 固废; 园区环卫部门. 表2 项目主要经济技术指标表 序号; 项目名称; 单位; 指标. 1; 工程占地面积; m2; 74262.647. 2; 工程总建筑面积; m2; 23961.66. 其中; 生产厂房建筑面积; m2; 13486. 办公生活用房建筑面积; m2; 5386.24. 库房建筑面积; m2; 3708. 其他辅助设施建筑面积; m2; 1381.42. 3; 项目总投资; 万元; 9200. 4; 环保投资; 万元; 30.5. 环保投资所占比例; %; 0.33. 3、本项目施工期主要设备： 本项目主要施工设备见表3. 表3 施工期主要设备一览表 施工期; 主要声源; 施工期; 主要声源. 土地平整阶段; 挖掘机; 装饰、装修 阶段; 电锤. 装载机. 推土机. 地基与土石方阶段; 装载机; 手工钻. 挖掘机; 电钻. 底板与结构阶段; 振捣棒; 升降机. 混凝土输送泵; 木工刨. 切割机. 钢筋切割机. 电焊机; 角向磨光机. 塔式起重机. 升降机. 4、施工期原辅材料及能源消耗情况 本项目生产所用原辅材料及能源见表4。 表4 主要原料及能源消耗情况 材料名称; 消耗定额; 消耗量. 商品混凝土; 0.55m3/m2; 13179m3. 钢材; 0.07t/m2; 1678t. 砌块; 0.1m3/m2; 2397m3. 木材; 0.1m3/m2; 2397m3. 水泥、砂子（地基抹平、室内地面抹平）; 0.1t/m2; 2397t. 保温材料; 1m2/m2; 23962m2. 彩钢板; 2m2/m2; 47923m2. 5、公用工程（施工期）： （1）供电 本项目施工期的电源由园区变电所提供。 （2）给排水 本项目施工期用水由园区供水管网供给，用水主要为施工期施工人员的生活用水和工程建设施工所需的生产用水。施工期生活污水由项目区内设置的防渗旱厕收集后定期由当地环卫部门清运。生产废水经自建的沉淀池处理后回用，不外排。项目区南侧建设有园区污水管网，正在施工当中，预计今年年底完成管网的铺设工作。 （3）供热 本项目冬季供热采用项目区西侧600m的一电厂的集中供热热源，供热管网由西向东接自项目区南北地块之间的园区道路。 6、总平面布置 根据项目需要，本项目建设内容主要包括生产车间、库房、办公楼和职工宿舍以及其他辅助设施用房。 项目用地其中缩聚车间、溶剂回收车间、水洗干燥车间和成品原料库位于项目用地东南侧，化验中控、水泵房以及配电室和空压制氮车间位于项目用地东北侧，职工宿舍位于北侧，后加工车间、复合材料库和机修车间位于项目用地西北侧。 厂区内东西南北建设有场内道路，满足生产物料运输及消防车通行要求。 绿化有遮阳、减少噪音、美化环境等作用，本厂充分利用车间四周空地进行绿化美化，点、线、面相结合，并考虑垂直绿化。 绿化不仅具有改善厂区面貌、美化环境的作用，而且是环境保护的一项重要手段。所以绿化设计中除了考虑绿化的美化作用外，还着重考虑了绿化的环保作用。生产区边缘绿化以种植高大乔木为主，形成绿色屏障，以降低生产区噪音污染及吸附环境中粉尘，改善生产区环境质量。在车间四周密植具有良好吸附粉尘性能的乔灌木，以防止粉尘对环境的污染。在试车跑道周边种植绿篱和浓密乔、灌木，以降低噪音。在厂区道路两侧各设置10米宽绿化带，既作为厂区管线通廊，又丰富了厂区的绿化层次，此处绿地由于地下管线较多，以草坪为主，点缀部分灌木及花卉。厂区预留用地作为绿化重点，利用草、灌、乔木的搭配，与建筑小品和地面铺砌的有机结合，营造丰富的绿化景观。 树种选择以乡土树种为主，并考虑树形搭配、颜色搭配、季相搭配等。 7、建设进度 本标准厂房建设项目建设工期为4个月，即2017年7月-2017年11月完成建设。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 包头市地处祖国北疆，位于内蒙古自治区中西部，其地理座标为东经109°15′12″-111°26′25″，北纬40°14′56″-42°43′49″。东邻呼和浩特市，北与蒙古人民共和国接壤，西靠巴彦淖尔市，南与鄂尔多斯市隔河相望。东西宽约182km，南北长约270km，全市总面积27768km2。 昆都仑区（简称昆都仑区）北依阴山，南临黄河，位于呼包银经济带和呼包鄂金三角腹地，是沿黄沿线核心区、包头市的中心城区和内蒙古自治区最大的企业——包钢（集团）公司所在地，是包头市政治、经济、文化、科教中心和对外开放的窗口，区域总面积301平方公里。 本项目位于包头市昆都仑区金属深加工园区金属深加工功能区，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 包头市市区位于蒙古高原的南端，阴山山脉的大青山、乌拉山横亘于市境内中部，构成本地区地貌“脊梁”，为山南地区天然屏障。全市可分为北部高原、中部山地、南部平原三大地貌单元，使整个地区地势呈现中间高、南北低、北高南低、西高东低的倾斜地形。 3、气候特点 包头市远离海洋，深居内陆，属于典型的中温带大陆性季风气候。总的特点是冬长而寒，夏短而热，气温日年差较大，降水量少且集中，年际变化大，春季少雨多风，日照长，无霜期短。年平均气温6.4℃，七月份气温最高，月平均22.9℃，一月份气温最低,月平均-12.3℃，降水集中在7、8月，降水量为300—350mm，占年雨量的54%，蒸发量2100—2700mm，全年平均降水量308.9mm，蒸发量2347.9mm。包头市为多风地区，一年中4—6月份大风日数量最多，约占全年大风日数的52%，主导风向为NNW风，年平均风速3.4m/s，年静风频率4.8%。 从自然条件上看，包头市地处内陆，属内陆半干旱、中温带大陆性季风气候，全年干燥，无霜期短。年均气温6.5℃，取暖期6个月。由于受地形影响，冬季包头多北风和西北风，夏季多东南风，各月夜间均盛行NWW风。近年来城市建筑的快速发展及自然植被，人工绿化面积的不断扩大，市区平均风速呈逐年下降趋势。1995年年均风速为2.2m/s。一年中，春季风速最大，秋季风速最小，冬季风速居中。除七月份主导风向与最大风速风向恰好相反外，常年盛行风向与最大风速风向重合。 逆温层影响着污染物的扩散、稀释，包头市冬季逆温频率很高，夏季逆温频率较低，逆温的强度与厚度，冬季均明显大于夏季。 4、水文地质 包头市属半干旱水文地质区，地表水主要有黄河、昆都仑河和四道沙河等十多条河沟构成。黄河流经我市全长218.2km，水面宽130m到458m，水深1.6m到9.3m，平均流速1.4m/s，最大流量6400m3/s，年平均径流量260亿m3。是我市生活、工业用水的主要水源。昆都仑河发源于固阳县的春坤山，全长143km，是黄河在包头市境内的最大支流，流经市区时由昆都仑水库截流防洪，该水库是青山区和昆区的补充水源。由于上游水库的控制，除洪水季节外，常年地表径流量很小，下游接纳包钢、一化工业废水和生活污水，排入黄河。 包头市地下水分为潜水和承压水两类，主要靠大气降水补给。潜水主要赋存于Q3沉积的砂砾卵石组地层中，水位深埋3~5m。承压水赋存于Q1-2沉积的砂砾卵石组地层中，埋深一般50~120m，在天然条件下与上层潜水无水利关系。近年来由于开采量大于补给量，地下水位有所下降。 5、土壤与植被 包头市北部高原区为白系含煤地层，有砂砾岩及砂页岩组成，间有部分板岩、石英岩、玄武岩和红粘土。土壤为栗钙土、淡栗钙土及少量棕钙土，肥力中等。中部山区：主要为深变质的各种结晶片岩、片麻岩、大理岩及磁铁石英岩组成，间有砾岩、砂砾岩和页岩，为包头市的主要含煤地层，山地土层较薄，多为山地栗钙土，个别地区为山地褐土。南部平原地区：主要由第四纪冲、洪积砂砾石及风成沙、黄土组成，土壤为淡栗钙土、灌淤土和草甸土，土壤沙性大。靠近河流两岸及低洼地、盐碱土分布普遍。东河区处在冲积平原地区及土石山区。项目区所处的土壤类型主要为栗钙土、淡栗钙土。 包头地区植被随着地形、土壤、气候、水热等自然条件的变化，植被群落分布呈现出明显的地带性分布特征。南部大青山、乌拉山山区主要为森林草原植被，北部丘陵地区和中低山丘陵区为干旱草原植被，在河沟两岸为非地带性的草甸草原植被。植被群落以禾本科、菊棵科、豆科为主。主要代表种类有：羊草、披碱草、羊茅、冰草、克氏针茅、苔草、冷蒿、裂叶蒿、星毛萎陵菜、白里香及杂草等。 包头地区为半荒漠草原植被，优势物种有禾木草和蒿类，山前倾斜平原上部基本以被开垦成农田，主要种植粮豆和蔬菜作物。草本植被主要是一些耐旱性较强的羽草、白草、紫苑等，靠近京包铁路的低洼地里主要生长着喜水耐盐植物。 6、生态环境、水土流失、沙漠化 包头市气候干燥，降水量少。生态环境主要由北部沙漠化草原、阴山北农牧交错区、阴山山地、山前平原等五个生态系统组成。山前倾斜平原地区以针茅-隐子草为主的干草原生态类型，山后以草原景观区生态环境为主。 包头市土地面积27768m2，可利用耕地较少，耕地面积4823km2，农业主要以旱作农业为主；草原面积19782.82km2。自然环境比较恶劣，干旱少雨多风，风蚀沙化，由于超载过牧导致草原农田沙化退化，水土流失比较严重，生态系统十分脆弱。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 行政区和人口 包头市辖九个区、旗、县。四个城区包括昆都仑区、青山区、东河区和九原区以及一个稀土高新产业开发区，另外还有石拐、白云鄂博两个矿区和土默特右旗、固阳县、达茂旗三个农牧业旗，有蒙、汉、回、满等37个民族，为内蒙古自治区最大的城市。2010年全市拥有人口265万，其中市区人口占全市人口的51.25%，目前青山区和昆区两区连成一片，统称新市区，是今后工业发展的主要区域。 昆都仑区人口65.64万，辖2个镇和13个街道办事处。 2、社会经济状况 包头市经过50多年的建设已形成了以冶金、重型机械、重型汽车、电力、化工、煤炭、建材、纺织、皮革、毛皮等为骨干，门类齐全的工业经济体系，是我国少数民族地区继广西柳州之后，国民生产总值第二个超百亿元的大工业城市，是中国最大的稀土工业基地和著名的钢铁、机械工业基地。同时包头市还是连接华北与西北地区的区域性交通枢纽，内蒙古中西部的经济中心。 2014年，昆区全力打造中心城区“升级版”，预计地区生产总值完成1070亿元，同比增长7%；社会消费品零售总额达到392亿元，同比增长10%；公共财政预算收入达41.55亿元，同比增长8.5%。各项主要经济指标位居包头市各旗县区首位、自治区前列。 2014年，昆区固定资产投资完成624亿元，同比增长15%;亿元以上重点项目120个，完成投资370.55亿元，带动固定资产投资624亿元，占固定资产投资的比重达到59.38%。 2014年，昆区对园区16.2公里新建成道路两侧及企业厂区进行了绿化、美化、硬化。全年园区规模以上工业增加值预计完成226亿元，同比增长7.5%。第三产业加快结构调整步伐，全年第三产业增加值预计实现604亿元，同比增长7.5%，占地区生产总值的比重超过第二产业13个百分点，达到56.4%。同时，昆区还入围2014年度综合实力百强市辖区，2014中国最具外资吸引力县市区500强西部地区前十强。 到2015年金属深加工工业园区工业生产总值完成900亿元；远期末工业生产总值完成1100亿元，工业增加值预计达到300亿元，利税预计达到180亿元。 3、交通运输 包头市交通便利，京包、包兰、包神铁路连接着华北和西北；公路四通八达，全市公路总里程4000km，其中高速公路119km，一级公路29km，二级公路396km；航班可直达北京、武汉、广州、上海、西安、深圳等多个城市；黄河包头段全长218.2km。 - 4、金属深加工产业园区规划 （1）园区简介 金属深加工园区用地主要包括钢铁深加工功能区用地（一期和二期）、不锈钢产业功能区用地、钢铁稀土功能区用地（原九原工业园区北侧）、包钢三体系规划功能区用地、钢铁物流功能区用地。钢铁深加工功能区用地（一期）范围是东起包钢7号桥、西至张家营子变电站，北起新110国道、南至西哈公路，规划面积为2.03km2。钢铁深加工功能区用地（二期）的范围是东起包钢西界墙、西至稀土三厂，北起西哈公路、南至包钢储灰池，规划面积为6.74km2。不锈钢产业功能区划用地是包钢尾矿坝以西的产业用地（上下打拉亥村）为华业特钢厂区，规划总用地为5.08km2；钢铁稀土功能区用地（原九原工业园区用地）为稀土三厂、大安、吉宇等现状企业用地，规划总用地为9.43km2；包钢尾矿坝以东，包兰铁路以北、储灰池以南用地为现状包钢三体系工业用地，占地约6.37km2。乌拉山防洪沟以北、京藏高速公路以南的用地，基于到其交通的优越性，以及处于城市生活用的的上风向等因素，规划布局以钢铁产品交易为主的物流区，规划总用地为7.6km2。 按照使用功能的不同，园区划分为：规划工业生产区、仓储物流区、现状规划工业混合区、生态防护隔离区。园区规划图见附图4。 （2）给排水工程 园区最高日用水量为7.7万m3，平均日用水量为5.5万m3，年用水量为2008万m3。水源由二水厂、大青山生态应急水源与中水联合供给，其中生活用水量0.3万m3/d，由二水厂供给；工业用水量6.2万m3/d，其中4.1万m3/d由大青山应急水源供给，2.1万m3/d由中水供给，道路浇洒和绿地用水约0.5万m3/d由中水供给。 规划二水厂水源由青山路、汇至昆河西路，规划沿乌拉山防洪沟南侧敷设管径为DN800的输水管线，至园区配水厂。包头市大青山生态应急水源工程主输水管线干管管径为DN1600，沿河东敷设，规划DN1000输水管由乌拉山防洪沟与昆河交汇处接出，沿防洪沟南侧敷设至园区配水厂。 从规划配水厂出现，沿110国道、经三路、经二路敷设给水干管，管径为DN600。沿其他主要规划道路敷设给水支管，管径为DN300—DN500。规划给水管网结合道路建设，逐步形成环网。园区内规划配水厂一处，位于纬一路与经四路交叉口西南角，占地面积1.56公顷。 中水水源主要来自西郊污水处理厂生产的回用水，主要用于工业用水中对水质要求较低企业以及浇洒道路及绿地等。中水沿包钢西路、复兴路、展业路、哈业脑包六街、纬三路、经三路以及110国道敷设中水干管，管径为DN150—DN800. 排水工程规划采用雨污分流排水系统，规划包钢厂区南侧现状工业用地的污水排入包钢总排污水处理中心；其它区域的污水统一向西排放至西郊污水处理厂。污水排放量约为3.5万m3/d，其中包钢西路东延段与创业路以南区域污水采用泵站加压排放，其他污水采用重力排放。规划污水泵站两处，一处位于包钢西路以东，纬七路以北，雨污泵站合建一处，另外一处位于爱业路以北，兴华大街以南。 规划在昆仑电厂南侧新建西郊污水处理厂，近期处理能力为3万m3/d，远期处理规模为5万m3/d。 雨水采取就近排放原则，分两部分排放：仓储物流区的雨水就近排入乌兰山防洪沟；其他规划区域雨水沿包钢西路东延段和创业路主干管排入哈德门防洪沟，其中导流渠以南区域内雨水汇集后，采用泵站加压向北排入重力流管道中。 （3）供电工程 园区规划末期用电负荷为33.89万kVA，则远期要求电源提供的负荷容量至少为35.67万kVA，规划要求220KV电网提供的容量至少应为64.22万kVA，规划要求110KVA电网提供的容量至少应为78.49万kVA。 现状张家营子变容量为3×120MVA，维持不变；现状召庙变容量2×180MVA，规划将其扩容为3×180MVA；园区内规划新建220kV华业特钢变，容量4×180MVA；新建110kV变电站9座。其中，华业特钢园区内铁合金区110kV变电站容量为2×40+2×120MVA，炼钢区110kV变电站容量为2×80+2×80+50 MVA，轧钢区110kV变电站容量为2×80+80MVA，其余六座110kV变电站，容量均为3×60MVA。 （4）燃气工程 现状沿110国道敷设DN400燃气高压管，气源为鄂尔多斯长庆气田，园区的天然气由此接出。规划园区设高中压调压站两处，一处位于西源电厂以南，南绕城公路以西，另一处位于园区经三路与110国道交叉口以北。 现状管径为DN400高压燃气管沿南绕城公路、110国道敷设。规划高压燃气管线由规划调压站出线，分别沿包钢西路、经三路敷设，管径为DN300 --DN400。中压燃气管线沿园区主次干道敷设支管，管径为DN150 –DN200。 （5）供热工程 西源电厂为规划热源。规划扩建西源电厂以增加其供热能力，不足部分由燃气采暖补充。规划热负荷为796.61MW。规划供热管网采用直埋方式敷设。 西源电厂现状主干管沿110国道、西哈公路向东敷设至昆都仑区，管径为DN1200。沿途预留DN600管口两处。分别位于经二路、经三路。华业特钢新址直接由电厂出线，分别敷设留DN600热水管与DN600蒸汽管，主要沿托业路、荣华大街敷设。 （6）环境卫生 规划生活垃圾全部送入包头市垃圾填埋场处理，工业垃圾和建筑垃圾采取谁生产谁处理的原则，无处理能力的可由环卫部门有偿服务，建筑垃圾要与生活垃圾分开收运、单独处理。规划在园区内设压缩箱式垃圾转运站两座，一处位于华业特钢新址用地西南角，占地0.1公顷；一处位于公交总站东侧，占地面积0.11公顷。 （7）交通设施规划 1.对外联系道路 规划东环路向南连接南绕城公路与九原新型工业基地，是金属深加工园区南北向的主要连接道路。 规划兵工大道向西跨过昆都仑河与园区联系，是园区与主城区之间的联系干道。 2.道路系统规划 ①路网结构 金属深加工园区路网与用地结构相适应，分为三个相对独立的组团，各组团道路相对独立，组团间通过主干路相连。 各组团间通过110国道、西哈公路、南绕城公路、东环路、经三路、七号桥路、新经七路、昆河西路彼此联系。 各组团内路网结构基本上采用方格网形式，局部根据地形高差和现状地物情况有适当交化。 ②交通模式 金属深加工园区与包头市中心城区之间的交通主要由公共汽车、通勤车、小汽车、出租车解决，园区内部之间的交通联系以小汽车、公共汽车、出租车、自行车、步行为主。 ③道路等级 根据园区用地规模及布局结构，并依据《城市道路交通规划设计规范》，规划道路分为三级：主干路、次干路和支路。规划主干路间距为1000米～2000米，次干路间距为500米～800米，支路根据实际需要设定，间距为200米～500米。 1）主干路：作为园区组团间主要联系干道作用的主干路分为“六横八纵”，六横分别为巨福路一兵工大道、纬二路、展业路一纬三路、创业路一西哈公路、纬六路、东环路；八纵为荣华大街、东环路一哈业脑包六街、经一路、经三路、七号桥路一厂前路、新经七路、希望路、昆河西路。 2）次干路：红线宽度为30米，均采用一块板断面，路面宽18米。 3）支路：红线宽度为22米、20米，均采用一块板断面，路面宽13米； 5、区域环境功能区划： （1）包头市环境空气质量功能区划分 包头市城区空气质量调整为只划分为一般工业区和居民区两大类。新调整城区空气环境功能区划将包钢生态工业园区与昆区特钢园区合并为统一的管辖区域，范围向西延伸至哈德门沟，均按照一般工业区进行管理；青山区北郊工业区名称规范为“装备制造园区”，区域范围调整为厂前路—青山路以北，四道沙河以东，110国道以南，建华路以西；包钢生态工业园区调整为110国道以南，东河区以东，包兰铁路以北，东兴以西，东河区河东工业区和麻池工业区由一般工业区调整为居民区，分别纳入东河片区和九原片区；高新工业区和哈林格尔工业区名称分别调整为“稀土高新技术开发区”和“九原工业区”，并将兴胜经济开发区列入区划，按照一类工业区管理，执行环境空气二级标准。 本项目空气环境质量执行二级标准。包头市环境空气质量功能区划分见附图5。 （2）包头市城市区域噪声标准使用区域划分 包头市城市区域环境噪声标准适用区域的划分，区域划分266.83平方公里范围，其中一类标准区域9块97.26平方公里，二类标准区域6块21.25平方公里，三类标准区域12块148.32平方公里，四类标准区域77条道路区间。道路交通主次干线及其两侧区域一定范围内划分为4类功能区。两侧区域的界定为：临街建筑物以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划分为4a类标准适用区；临街建筑物以低于三层楼房建筑物为主，相邻区域如果为1类标准适用区，距离道路边线50m内为4a类标准适用区，相邻区域如果为2类标准适用区，距离道路边线35m内为4a类标准适用区。 本项目所在区域为3类，声环境质量标准执行3类标准。包头市声环境质量功能区划分见附图6。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本评价收集了《包钢稀土钢板材有限责任公司2030mm冷轧工程项目（二期）环境影响报告书》中委托包钢环境监测站于2015年11月23日至2015年11月29日对评价区打拉亥下村进行的大气环境现状监测。监测点宋家豪距离本项目最近距离为2.5km，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3各项污染物大气常规监测结果，具体见表5。 表5 空气环境质量现状 单位：mg/m3 监测点 项目; 宋家豪. TSP; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.118~0.316. 最大值超标倍数; 14.29. 日均值超标率（％）; 0.05. SO2; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.029~0.084. 最大值超标倍数; 0. 日均值超标率（％）; 0. 1小时平均浓度; 0.008~0.172. 最大值超标倍数; 0. 小时值超标率（％）; 0. PM10; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.05~0.169. 最大值超标倍数; 0.13. 日均值超标率（％）; 28.57. PM2.5; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.029~0.121. 最大值超标倍数; 42.86. 日均值超标率（％）; 0.61. NO2; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.015~0.052. 最大值超标倍数; 0. 日均值超标率（％）; 0. 1小时平均浓度; 0.010~0.089. 最大值超标倍数; 0. 小时值超标率（％）; 0. CO; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.5~2.9. 最大值超标倍数; 0. 日均值超标率（％）; 0. 1小时平均浓度; 0.1~5.2. 最大值超标倍数; 0. 小时值超标率（％）; 0. O3; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.007~0.035. 最大值超标倍数; 0. 日均值超标率（％）; 0. 1小时平均浓度; 0.005~0.049. 最大值超标倍数; 0. 小时值超标率（％）; 0. 从表5可知，监测点TSP、PM10、PM2.5均有超标现象，其他指标日均值和小时均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，TSP、PM10、PM2.5超标原因是由包头市常年风沙大及燃煤烟气造成的。 2、声环境质量现状： （1）测量仪器与方法 环境噪声现状测量使用AW5610D型积分声级计，测量前用活塞发生器进行校正，为避免风的影响，测量时传声器加防风罩。 测量方法采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）中规定的方法。 （2）测量时间与条件 测量于2017年6月12日白天和夜间进行。测量时天气晴朗、风速小于5m/s，符合噪声测量气象条件。在测量中尽量避免突然交通噪声的影响。 （3）测量布点 沿着项目边界每边均布设测量点，共设12个测量点，进行噪声现状监测，现状监测点位见附图4。 （4）监测结果 项目区厂界噪声现状监测结果见表6。 - 表6 项目四周噪声现状值 测点编号; 测点位置; 监测时间; 噪声监测值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 1#; 厂界东侧; 2017年6月12日; 51.5; 47.7. 2#; 厂界东侧; 54.8; 49.4. 3#; 厂界南侧; 52.1; 48.1. 4#; 厂界西侧; 51.6; 47.6. 5#; 厂界南侧; 51.4; 47.5. 6#; 厂界西侧; 50.8; 46.6. 7#; 厂界北侧; 51.2; 46.1. 8#; 厂界西侧; 51.3; 46.0. 9#; 项目北界; 53.6; 48.2. 从表6可见，厂区各个边界昼间噪声在50.8-54.8dB（A）之间，夜间噪声在46.0-49.4dB（A）之间，厂界各点均满足《声环境质量标准》中的3类标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下： （1）大气 主要的环境保护目标为项目周围环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）噪声 保证项目厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）的噪声限值，周围敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）的标准限值。 表7 主要环境保护对象及保护级别 序号; 目标名称; 方位; 与厂界距离（米）; 目标性质; 影响户数; 声环境保护级别; 空气环境保护级别. 1; 背锅窑子村; EN; 668; 村庄; 60户; 2类区; 二级. 2; 哈业脑包村; WN; 545; 村庄; 户; 2类区; 二级. 3; 打拉亥上村; WS; 1740; 村庄; 40; 2类区; 二级. 4; 打拉亥下村; WS; 2500; 村庄; 50户; 2类区; 二级.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位:mg/m3 二级标准; 污染物; TSP; PM10; NO2; SO2. 年平均; 0.2; 0.07; 0.04; 0.06. 日平均; 0.3; 0.15; 0.08; 0.15. 1小时平均; ——; ——; 0.20; 0.50. 2、声环境质量标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表9。 表9 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 时 段; 昼间; 夜间; 备注. 标准限值; 65; 55; GB3096－2008中3类. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 施工期废气排放标准： 项目施工期厂界施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中无组织监控浓度限值。 表10 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）（周界外浓度最高点）; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、施工期废水排放标准 本项目施工期施工人员生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的三级排放标准。 表11 污水综合排放标准（GB8978—1996）（摘录） 3、噪声排放标准： 水污染物; BOD5; CODCr; SS; NH3-N. 排放限值; 300; 500; 400; —. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(G B12523-2011)中的标准限值，标准值见表12。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(G B12523-2011) 单位：dB(A) 主要噪声源; 噪声限值（等效声级Leq[dB(A)]）. 昼间; 夜间. 推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、吊车、升降机等; 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 无。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为厂房建设项目，项目在施工期环境影响主要体现在施工扬尘、施工机械和运输物料车辆噪声影响、施工废水影响及施工固体废物堆放影响。施工工艺流程及产污工序见下图2。 基础工程 主体工程 外装修 内装修 工程验收 工程营运 噪声 扬尘 噪声 建筑固废 废钢材边角料 扬尘 建筑垃圾 噪声 废弃物 有机废气 施工期（施工期间产生的生活废水和生活垃圾） 营运期 图1整个项目生产流程及产污位置框图 锅炉废气、噪声 变电站噪声 主体工程 噪声、粉尘、施工车辆尾气 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 有机废气、垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 有机废气、垃圾 地基处理 现浇钢砼柱梁 砖墙砌筑 门窗制作 屋面制作 抹灰、贴面 附属工程＊ 油漆施工 建材、水 油漆 建材、水 塑钢材料 材料 防水涂料、建材 建材、涂料 砖、建材、水 砂浆水、噪声、建筑垃圾 废塑钢材料、噪声 ＊说明：附属工程包括道路、检查井、下水道等。 外装修 建材、有机溶剂 图2 施工期工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 本项目为厂房建设项目，项目运营期污染工序不在本次评价范围内。本次评价主要对施工期的污染工序进行分析。 施工期主要污染工序及污染物种类 ### 1、大气污染源 施工期大气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。 ⑴施工扬尘 施工扬尘包括场地内扬尘和场地外扬尘，主要产生在以下环节：①施工垃圾的清理及堆放扬尘；②物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。 ⑵施工机械废气 本项目施工过程主要有装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，会产生一定量废气，排放少量CO、NOx、SO2等污染物，考虑排放量不大，影响范围有限，故其环境影响较小。 ### 2、水污染源 - （1）施工期生产废水 根据调查类比结果，本项目生产废水量大约平均1.5t/d，主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水和结构阶段的混凝土养护废水，水中含有泥沙等悬浮物，废水中的SS值达300－4000mg/L，需配套相应的沉淀池处理，废水经沉淀池澄清处理后用于喷淋洒水。 （2）施工人员生活废水 拟建项目在施工高峰期将拥有施工工人约100人，考虑到文明施工的要求，施工场地内不设施工营地，由施工单位负责解决工人食宿问题。现场仅留办公管理人员，设临时的办公室。工人就近租住房屋，不产生餐饮废水。项目施工过程中产生的生活废水水质较为简单，主要含CODcr、BOD5、SS、氨氮，产生量为0.5t/d。施工生活废水建临时防渗旱厕处理后定期清运。 ### 3、噪声污染源 施工期噪声主要为不同施工阶段不同施工机械产生的噪声和交通运输车辆产生的噪声。施工机械如轻型载重卡车、挖掘机、装载机、推土机、吊车、汽车等，机械施工时在距声源5m处的噪声值在81～96dB（A）左右。 ### 4、 固体废物 施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾和建筑废物等。施工高峰期人数按100人，施工人员的生活垃圾按0.5 kg/人·d计算，施工天数按150天计算，产生量为0.05t/d（施工期间共7.5t）。建筑废物包括：弃土、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件和废弃保温材料等，建筑垃圾产生量为114t。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | --- | <1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS | 300-4000mg/L，1.5t/d | 循环利用 |
|  | 施工人员生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 0.5t/d | 0.5t/d |
| 固体废物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.05t/d | 0.05t/d |
|  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 114t | 114t |
| 噪 声 | 机械施工时在距声源5m处的噪声值在81～96dB（A）左右。 |  |  |  |
| 其 它 | —— |  |  |  |
| 主要生态（景观）影响(不够时可附另页) 施工期对生态的影响主要是土地、临时占地、机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定量的生物量，并破坏和影响工作区周围环境的植被覆盖率和数量分布。 厂区建设占地对植被的破坏时永久的，这部分植被将永远失去生产能力，厂区建设临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植物群落组成和数量分布，降低项目区植被覆盖率。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期的基本特点是：施工工地相对集中，施工总量较大，机械化程度高，施工人员较多，在多种施工活动中均存在污染环境的因素。 根据本项目工程进度的特点，项目施工建设期间的主要环境污染因素来源于施工机械、装饰工作等环节。按污染种类分有噪声、废气、固体废物和废水。从环境污染影响程度分析，施工作业活动产生噪声、空气污染的环境影响较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。本工程施工期环境污染特征见表13。 表13 工程施工期环境污染特征 影响分类; 影响来源; 污染物; 影响范围; 影响程度; 特征. 噪声; 运输、施工机械; Leq; 施工场所周围; 较严重; 间断. 扬尘; 物料运输、储存; TSP; 施工场所及其下风向; TSP严重; 与施工期 同步. 废水; 生活; COD、BOD5、SS; 施工、生活场所; 一般; 简单. 固体废物; 生活、建筑垃圾; 有机物、无机物; 施工、生活场所; 一般. ## 1、施工期环境空气影响分析 ### 1.1 施工扬尘影响分析 拟建项目施工期计划为5个月，主要污染源及其环境影响分析如下： （1）施工扬尘 施工场地地基开挖、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾不及时清理、覆盖、洒水抑尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由此可见，施工扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制施工扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。根据某施工场地的实测资料见表14。 表14 某施工期场地环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.416～0.513; 0.856～1.491; 0.250～0.258. 标准值; 1.0. 注：参考无组织排放监控浓度值 施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。 施工场地至下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0.612～1.22倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。现场调查，项目主导风向下风向200m范围内无敏感建筑物和敏感目标，故扬尘影响不大。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t；P——道路表面粉尘量，kg/m2。 以下为一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表15。 表15 不同车速下的路表粉尘量 单位：kg／辆·km 路表粉尘量 车 速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 总之，施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。 施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了尘源。呼和浩特市属温带大陆性季风气候，雨量偏少，春冬季节干旱多风。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成大气环境中PM10浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 项目施工期间应严格执行关于控制施工工地扬尘的环境保护管理办法，可有效地遏制施工扬尘污染的产生。 控制施工期扬尘的主要措施： （1）对于场地内易起尘的物料要采取袋装、设置工棚、覆盖等遮档措施，最大限度地减少施工扬尘对环境的影响；建设施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 （2）扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。经试验表明：每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70％左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，因此项目在建设过程中可通过该方式来减缓施工扬尘。施工过程应及时清理堆放在场地上和道路上的抛撒料、渣，配备洒水设备，专人负责，适时洒水灭尘，并且在大风日要加大洒水量和洒水次数。对不能及时清运的渣土、垃圾等，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 （3）施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本项目场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，运输沙土、水泥、白灰的车辆必须采取棚布遮盖，防止物料抛撒和扬尘。 （4）为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，配备专门的人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮进行冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 （5）本项目施工弃方量较少，施工时随挖随填，回填不完的弃土沿着施工开挖两侧堆放，及时外运，定期洒水抑尘。临时堆放的弃土堆应采用苫布遮盖，防止弃土扬尘飞扬。 （6）针对施工任务和施工场地以及天气状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐项施工的方法，既缩短施工周期，又减少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对环境的影响。 （7）严禁从高层建筑物和正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物。 （8）加强施工车辆运行管理与维护保养，合理安排运输计划及运输路线。 根据建设期扬尘特点，土建阶段工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要在工地边界外200m以内。由于本项目区距离最近的敏感点位620m，因此项目施工期采取以上措施后，施工期扬尘对敏感点的影响较小。 ### 1.2施工机械废气影响分析 (1) 废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 (2) 车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，属间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 ## 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要是施工人员的生活污水和生产废水，生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水和施工结构阶段混凝土养护废水。生产废水大约平均1.5t/d，废水中含有大量的SS，应配套相应的沉淀池，泥浆水应经沉淀池澄清处理后用于喷淋洒水，对环境影响很小。 施工场地内不设施工营地，由施工单位负责解决工人食宿问题。现场仅留办公管理人员，设临时的办公室。工人就近租住房屋，无餐饮废水。项目施工过程中产生的生活废水水质较为简单。项目施工场地目前给排水设施完备，评价要求施工场地内设置防渗旱厕，生活污水经防渗旱厕后定期清运。经以上措施处理后，施工期施工产生的废水对环境影响小。 项目施工期间，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织排放设计，严禁乱排、乱流污染道路和周边的环境或淹没市政设施。同时保持道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内设置连续的排水系统，合理组织排水。施工期对水源井设置封闭的围护设施，禁止施工人员和机械设备进入保护范围；施工工地的生活污水集中收集经防渗旱厕处理后定期清运，其措施是可行的。 ## 3、施工期声环境影响分析 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(G B12523-2011)。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 噪声限值（等效声级Leq[dB(A)]）. 昼间; 夜间. 70; 55. 施工机械中除各种压路机、运输车辆外，其它施工机械一般可视为固定声源，因此可将施工机械噪声作为点声源处理。建设施工期一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次类比调查，由于施工机械一般都被布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界30～50m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标。同时，工程应严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，严禁夜间施工（夜间22：00～次日06：00），避免夜间施工扰民。施工期运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB，属间歇运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将电锯等高噪声设备布置在远离敏感点的一侧，以控制环境噪声污染。 （2）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用。 （3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响。 （4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响。 （6）根据国家环保部《关于贯彻实施＜中华人民共和国噪声污染防治法>的通知》（环控[1997]066号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国噪声污染防治法》）第三十条），报环保局审批，并且必须公告附近居民。 （7）应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 由于本项目施工场地距离最近的敏感点为545m，因此，施工噪声经采取上述措施并经距离衰减后不会影响其正常生活。 ## 4、施工期固体废物影响分析 ### （1）施工期固体废物来源及成份 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废铁丝、钢筋，以及建材的包装箱、袋等；生活垃圾主要为废纸、塑料、烟头等。 本项目总占地74262.647m2，建筑面积23961.66m2。项目主要建设内容为工业厂房建设，项目土石方开挖总量为4.6万m3(自然方，下同)，填方量为3.98万m3经土石方平衡分析，项目共产生弃土0.62万m3。根据业主提供的资料，本项目施工期预计共产生弃方约0.62万m3，本项目弃土用于2km范围内的低洼地带回填利用。开挖的土石方应加强围护，表面进行覆盖，减小起尘量。并做到及时进行土方回填，对裸露土地进行表面植被培养，种植植物进行绿化，防范水土流失。 表17 项目建设期土石方平衡表（单位：万m3） 开挖量; 回填土方量; 弃方. 4.6; 3.98; 0.62. ### （2）施工期固体废物影响分析 本项目场地施工期会产生建筑垃圾，采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，剩余部分按当地环保及城建部门要求送指定建筑垃圾场集中处置，不得随意乱放。施工工地生活垃圾在气候适宜条件下，易腐烂的厨余有机物会产生恶臭，滋生蚊蝇，成为病源菌发源地，将对周围环境造成不利影响，应及时清运，避免对环境的影响。 施工期的固体废弃物主要是生活垃圾和建筑垃圾，要求建设单位在工程施工期采取以下污染防治措施： （1）鉴于施工场地及临建办公区施工人员较多，要求设置垃圾箱（桶），生活垃圾在固定地点堆放，分类收集，不得任意堆放和丢弃，纳入生活垃圾清运系统，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。 （2）建筑类垃圾，包装袋、包装箱、废水泥等，首先对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，到一定量后，可进行填方处理，自行消化。要尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按照当地城建、环卫部门要求运往指定建筑垃圾填埋处理厂集中处置，严禁擅自堆放和倾倒。 （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。 （4）强化运输和存放过程环境保护与环境监理。 5、施工期道路交通影响分析 项目施工期和其他物料的运输在交通高峰时间可能造成周边道路的交通拥堵、运输车辆减速慢行时排放的CO、THC对当地环境质量会造成影响。施工场地周围道路如果管理不善，会影响过往车辆的安全和行人的正常出行。 因此要求工程建筑施工单位应合理运输车辆使用时间，尽可能将运输时间安排在交通低峰时，并且按指定路线行车，避免由于建材的运输造成周边道路的交通阻塞。同时在交通低峰时运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗以及减少车辆慢行时排放的CO、THC对当地环境空气质量的影响。工程建设施工单位还要保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。 6、生态环境影响及防治措施 施工期对生态的影响主要是土地、临时占地、机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定量的生物量，并破坏和影响工作区周围环境的植被覆盖率和数量分布。 厂区建设占地对植被的破坏时永久的，这部分植被将永远失去生产能力，厂区建设临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植物群落组成和数量分布，降低项目区植被覆盖率。 项目建设过程中需要避免的生态影响主要是施工过程引起的水土流失，因此，避免水土流失的方法主要是减少占地和保护等措施，建设单位应严格按本项目水土保持方案的要求实施项目中的水土保持工程措施和植物措施。 （1）、施工期应加强施工管理，缩小施工范围，各种施工活动应严格开工至在施工区域内；临时占地面积要控制在最低限度，尽可能不破坏现有的地表植被和土壤，一面造成土壤与植被的大面积破坏。 （2）动土作业避免在大风天和大雨天，以免造成大量水土流失，施工前应在施工场地内布设临时简易排水沟，以便于施工期及时导出地面径流。 （3）挖土尽快回填，可用于绿化的临时堆放土体，修筑成临时梯形断面的堆土，采取临时防护和排水措施，以苫布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟，以防降雨侵蚀或风蚀的发生。 （4）对各项动土工程，在分项工程结束后，及时进入下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，有限控制水土流失，施工结束后，应及时种植植被实施绿化。 7、施工期环境保护投资一览表 本项目总投资9200万元，环保投资为30.5万元，环保投资占总投资的0.33%。 表18 环保设施投资一览表 类型; 内容; 治理措施或设备; 数量; 投资（万元）. 施工期; 施工扬尘; 洒水车、苫布; ---; 7. 施工污水处理设施; 沉淀池、旱厕; 各一座; 5. 施工设备维护; ----; ---; 1. 建筑垃圾和弃土运输处置; ----; ---; 5. 生活垃圾收集和处置; ----; ---; 0.5. 施工场界围墙; ----; ---; 12. 合计; 30.5. 8、施工期环境管理与监测计划 本项目的环境管理主要为施工期，具体环境管理计划详见表18，环境管理计划的监督由环保部门承担。项目施工前应到环境保护部门办理相关手续，以便施工期间环境管理部门做好环境施工管理工作，保证施工期各项环境保护措施得到严格执行。 - 表19 环境管理计划 环境问题; 管理内容; 实施机构. 施工期. 1; 空气污染; 施工场地设置围墙遮挡，料堆和贮料场应远离敏感点，并遮盖或洒水以防止尘埃污染。运输卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。; 承包商. 2; 噪声; 施工工作应不在夜间(22:00-6:00)午休（12：00－14：00）进行。 加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。; 承包商. 3; 施工驻地; 加强对施工便道的施工管理和施工人员的环境教育。 施工生活污水由防渗旱厕收集。在施工场地应设置垃圾箱和卫生处理设施。; 承包商. 4; 施工安全; 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志。; 承包商. 5; 运输管理; 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，减少尘埃和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。; 承包商. 6; 其他; 施工期收集生产废水的沉淀池和收集生活污水必须进行防渗处理。; 承包商. 监测重点为大气、噪声，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见表20。 - 表20 环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 实施机构. 施工期; 施工现场; TSP; 抽查监测; 受监测单位. 噪声; 抽查监测; 受监测单位. 施工废水; 施工现场生活污水排入防渗旱厕，施工废水经沉淀后洒水抑尘，不得随意排放; 受监测单位.

建设项目拟采取的防治措施及预治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工过程 | 扬尘 | 洒水逸尘、物料覆盖、围挡遮挡等 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工人员 生活废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 经防渗旱厕处理后定期清运 | 由环卫部门清运，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，及时清运 | 由环卫部门定期清运 |
|  | 施工过程 | 建筑垃圾和弃土 | 分类处置、综合回收利用后按当地环保及城建部门要求送指定地点集中处置。 | 不随意乱放 |
| 噪 声 | 施工机械 | 噪声 | 严禁夜间施工 | 达标排放 |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）、施工期应加强施工管理，缩小施工范围，各种施工活动应严格开工至在施工区域内；临时占地面积要控制在最低限度，尽可能不破坏现有的地表植被和土壤，一面造成土壤与植被的大面积破坏。 （2）动土作业避免在大风天和大雨天，以免造成大量水土流失，施工前应在施工场地内布设临时简易排水沟，以便于施工期及时导出地面径流。 （3）挖土尽快回填，可用于绿化的临时堆放土体，采取临时防护和排水措施，以苫布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟，以防降雨侵蚀或风蚀的发生。 （4）对各项动土工程，在分项工程结束后，及时进入下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，有限控制水土流失，施工结束后，应及时种植植被实施绿化。 |  |  |  |  |

结论与选址合理性分析

结论： - 产业政策符合性 本项目主要为包头市泰达经济开发有限公司金属深加工园区复业路东侧一号地标准化厂房及配套基础设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目为允许类建设的项目，项目的建设符合国家产业政策要求。 2．项目的选址合理性分析 本项目位于内蒙古包头金属深加工园区内110国道南侧。根据内蒙古包头金属深加工园区管理委员会关于金属深加工园区复业路东侧一号地标准化厂房及配套基础设施建设项目的情况说明（园区管委会2017第198号），该项目符合园区规划，同时项目用地属工业用地，本项目仅为工业厂房建设项目，其投产运营后的污染情况不在本次评价范围内。因此，项目选址合理。 3．环境现状评价结论 由收集的评价范围内的监测数据统计结果可知，各测点中NO2、CO、O3、SO2小时及日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，PM10、PM2.5、TSP的日均值都出现了不同程度的超标现象。超标原因可能由于该地区气候干燥，冬季风大且频繁以及自然粉尘较大。 由监测可知，该项目各测点厂界噪声测点昼间及夜间噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区排放限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 4．施工期污染防治措施的可行性 （1）施工期废气及扬尘污染控制措施 项目施工场地周围应设围挡，场地做到经常洒水；避开大风天作业；运输车辆采取封闭措施防止泥土洒落。 施工道路应保持平整并适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶。 施工材料仓库和临时材料堆放应有遮盖篷遮蔽。 应加强施工车辆运行管理与维护保养，可减少尾气排放对环境的污染。 （2）施工废水 项目施工期间，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行有组织排放设计，严禁乱排、乱流污染道路和周边的环境或淹没市政设施。同时保持道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内设置连续的排水系统，合理组织排水；施工场地的生活污水集中收集经防渗旱厕处理后定期清运，其措施是可行的。 （3）施工噪声 本项目施工噪声主要为施工机械及运输车辆产生，通过采取结合平面布置合理安排施工方式、选用低噪声设备，严格操作规程，加强施工机械管理，施工场地周围设置围挡，并采取固定设备隔声等措施后，施工场界噪声能够达标排放，措施可行。 （4）固废 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，全部统一由环卫部门清运和处置。 采取以上措施可将施工期污染控制到最低水平。 4．综合性评价结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，施工期环境保护措施可行。在严格落实本评价报告中所提出的各项污染防治措施，本项目对周围环境影响较小。从环境保护角度看，项目是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。